1. WAN/LAN 구성

(상단 배너) Network → (왼쪽 배너) Interface → (메인) 설정할 포트 지정

(※ 본 문서는 WAN0/0/0 에서 설정)

WAN 세팅

General Settings - Alias: 인터페이스의 식별용 이름. - Virtual System: 해당 인터페이스가 속한 가상 시스템 - Zone: 인터페이스가 소속된 보안 영역 - Mode: 운영 모드 (Routing, Switching, Bypass 등) ### IPv4 - IP Address: 인터페이스에 설정할 IPv4 주소 (서브넷 마스크 포함) - Default Gateway: 기본 게이트웨이 주소 (라우팅의 출구 역할) - Primary DNS Server: 주 DNS 서버 주소 (도메인 이름 해석용) - Secondary DNS Server: 보조 DNS 서버 주소 (주 DNS 장애 시 사용) - Multi-Egress Options: 다중 WAN 경로 사용 시 트래픽 분산 또는 우선순위 지정 설정 메뉴

### Interface Bandwidth - Ingress Bandwidth: 외부에서 들어오는 트래픽의 대역폭 제한 설정 - Egress Bandwidth: 내부에서 나가는 트래픽의 대역폭 제한 설정 - Access Management: 해당 인터페이스를 통해 방화벽에 접근 가능한지 여부 설정 Advanced - Negotiation: 속도 및 Duplex 모드 자동 협상 여부 설정 - IPv4 MTU: IPv4 패킷의 최대 전송 단위 (Maximum Transmission Unit) 설정 - IPv6 MTU: IPv6 패킷의 최대 전송 단위 (Maximum Transmission Unit) 설정

1-2 LAN 세팅 (상단 배너)Network →(왼쪽 배너)Interface →(메인) 설정할 포트 지정

(※본 문서는 GE/0/0/3에서 설정)

LAN 세팅

IP 주소 외의 나머지 항목은 WAN과 동일하게 설정.

2. Security Policy 설정.

(상단 배너)Policy →(왼쪽 배너)Security Policy →(메인) Add Security Policy

Security Policy 설정

General Settings - Name: 정책 이름. - Description: 정책에 대한 설명 - Policy Group: 정책이 소속될 그룹. (그룹 단위로 정책 관리 시 사용) - Tag: 태그 지정. Source and Destination - Source Zone: 패킷이 들어오는 보안 영역 (예: trust, DMZ) - Destination Zone: 패킷이 나가는 보안 영역 (예: untrust, WAN) - Source Address/Region: 출발지 주소나 주소 그룹, 또는 지역 - Destination Address/Region: 목적지 주소나 주소 그룹, 또는 지역 - VLAN ID: 해당 정책이 적용되는 VLAN ID (있는 경우만 설정) User and Service - Action: 정책 동작. (Permit, Deny, Monitor 등) Other Options - Record Traffic Logs: 트래픽 로그 기록 여부 - Record Policy Matching Logs: 어떤 정책이 트래픽을 잡았는지 로그 기록. - Record Session Logs: 세션 생성/종료 로그 기록. - Session Aging Time: 세션 유지 시간 설정 (초 단위, 예: 600초) - User-Defined Persistent Connection (SP): 사용자 정의 지속 연결 설정, 특정 트래픽에 대한 세션 유지 목적.

3. NAT 소스 구성.

(상단 배너)Policy →(왼쪽 배너)NAT Policy →(메인)Add

NAT Policy 설정

General Settings - NAT Type: 사용할 NAT의 유형 설정 (예: Source NAT, Destination NAT 등) - NAT Mode: NAT 처리 방식 선택 (예: Easy IP, Address Pool, No-PAT 등) - Schedule: NAT 정책의 동작 시간 설정 (스케줄 지정 가능) #### Original Data Packet - Source Zone: 트래픽의 출발지 보안 영역 - Destination Type: 목적지의 유형 (예: IP, Domain, Interface 등) - Source Address: 원본 트래픽의 출발지 주소 - Destination Address: 원본 트래픽의 목적지 주소 - Service: 적용할 서비스/프로토콜 (예: HTTP, FTP, Any 등) #### Translated Data Packet - Source Address Translated To: 변환될 출발지 주소 - Address in the IP address pool: 사용할 주소 풀 내 IP - Outbound Interface: NAT 처리 후 트래픽이 나갈 인터페이스

4. 구성 확인.

(상단 배너)Network →(왼쪽 배너)Interface → (메인)Interface List에서 확인 가능.

WAN

LAN

전체 설정 백업용 Export

:USB,FTP 방식 지원 가능.

1.USB 방식.

① USB 포맷 확인: USB 드라이브는 FAT32 파일 시스템으로 포맷.

② USB 드라이브 연결 : 장비 전면의 USB 포트에 USB 드라이브 연결.

③ CLI 접속 및 백업 명령 실행: 장비의 CLI에 접속하여 다음 명령어 입력.

dir usb0:/ #usb 연결 확인 명령어 save usb0:/backup.cfg #현재 설정을 USB에 저장함

④ 백업 파일 확인: USB 드라이브를 PC에 연결하여 backup.cfg 파일이 정상적으로 저장되었는지 확인.

2. FTP 방식.

① 사전 준비: FTP 서버 권한 및 경로 설정

- FTP 서버 소프트웨어 설치

  - 예: FileZilla Server (Windows), vsftpd (Linux)

- 사용자 계정 생성

  - 예: 사용자명 ftpuser, 비밀번호 설정

  - 서버에 로그인할 수 있는 인증 정보 필요

- 공유 디렉터리 생성 및 설정

  - ex) C:\ftp_backup

- 사용자 권한 설정

  - 지정된 디렉터리에 대해 Read + Write 권한 필요

  - FileZilla 기준:

    - Edit → Users → Shared folders → 해당 폴더 선택

    - 아래 권한 항목에서 Write 체크 필수

- 운영체제 파일 시스템 권한 확인

  - Windows 기준: FTP 서버 실행 계정(예: SYSTEM 또는 local user)이 해당 폴더에 쓰기 권한이 있어야 함

  - 필요 시, 폴더 우클릭 → Properties → Security 탭에서 Everyone 또는 해당 사용자에게 Modify/Write 권한 부여

- 포트 허용

  - FTP 기본 포트 21 허용 (Windows 방화벽 포함)

  - Passive Mode 사용하는 경우, 포트 범위도 허용. (예: 40000–40100)

② 화웨이 방화벽에서 FTP 접속

- CLI Console →Console 창을 Click 하여 Connected 상태.

Huawei Console <sysname> save backup.cfg # 백업 파일 만들기. ftp <설정한 ip 주소> #ftp 접속 put backup.cfg # backup.cfg 파일 전송. 예시 결과 메시지 (백업 완료) 참고: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000179232/3dfeaf3f/backing-up-a-configuration-file